浙江经济职业技术学院电动汽车技术技能竞赛规程

- 竞赛目的

根据学校技能文化节的要求，为迎接全省职业院校技能大赛，做好参赛训练和准备工作，营造良好的技能训练氛围，激发学生爱专业、学好专业技术技能的热情，培养选拔一批具有高技能素质的人才，经研究，决定举办2023年汽车技术学院学生“电动汽车技术”职业技能大赛暨2023年全省职业院校技能大赛选拔赛。

组织机构与主要职责

主任：任献忠   (工作职责:全面负责大赛的各项工作。)

副主任：佘翔   (工作职责:负责技术文件、竞赛规程、评分标准制定，命题与竞赛评审等事宜。)

秘书长：潘军   (工作职责:负责比赛的报名、赛事协调、成绩公布、竞赛总结、成果展示等事宜。)

- 总负责人：潘军

四、工作组：佘翔、潘军、杨洁芳、邵光俭、徐顺、陈开考、黄华、李晓婷、毛理波(工作职责：负责技术文件、竞赛规程、评分标准制定，命题与竞赛评审、报名、赛事组织、成绩公布等事宜。)

- 参赛对象：

参赛学生为汽车技术学院新能源汽车技术专业大二学生。

- 比赛日期与地点：（初赛/复赛，时间/地点安排）

理论知识竞赛时间：2023年11月21日13:00-18:00，竞赛地点：系统科技楼5210。

技能操作竞赛时间：2023年11月28日13:00-18:00，竞赛地点：系统科技楼5210。

- 竞赛内容：

本次竞赛分为理论知识和技能操作两部分，其中理论知识占30%，技能操作占70%。

一）理论知识部分

1、竞赛内容：新能源汽车相关知识(选自理论题库)等。

2、竞赛题型：选择题。

3、竞赛方式：采用闭卷笔试方式，时间为60分钟。

4、参考资料：题库。

二）技能操作部分

技能操作作业要求和考核要点如下：

（1）作业要求

在规定时间内，要求参赛选手对电动汽车技术系统进行故障诊断与排除； 依据维修手册的规范完成作业流程，发现和确认故障点，并根据现场裁判的要求排除故障，完整准确填写《电动汽车技术选手报告单》。作业过程中要熟练地查阅维修资料、规范使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点，做到安全文明作业。

（2）考核要点

围绕新能源汽车低压电源系统、高压控制系统、底盘控制系统的“低压供电不正常”“高压供电不正常”“车辆无法正常行驶”“车辆无法充电”四种常见的故障现象，进行检测分析并查找故障点。重点考察参赛选手对车辆电动化系统控制逻辑的理解程度；考察参赛选手对故障诊断仪、万用表、示波器等常用诊断设备的应用能力；要求对电动汽车技术系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、仪器连接、故障症状确认、目视检查、读取故障码与数据流、高压断电、非带电状态检测验证、绝缘（漏电）检测、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除、现场 5S 整理等。

- 竞赛形式：

竞赛以个人赛方式进行

- 竞赛规则与评分标准：

（1）竞赛规则

本次竞赛分两个阶段进行。第一阶段为理论知识竞赛，采用闭卷考试，成绩前32名参赛选手进入第二阶段竞赛；第二阶段为技能操作竞赛，采用电动汽车实车进行操作考核，两个操作项目成绩加权为总成绩，即理论成绩*30%+操作成绩*70%。

理论知识部分不安排复习，技能操作部分在理论知识竞赛之后，安排相应的老师进行复习和训练。

（2）评分标准

理论考核成绩由卷面成绩决定，实操考核成绩由评分裁判根据参赛选手提交的作业单，在分步操作过程中的规范性、合理性、正确性以及完成质量等，依据评分标准按步给分。

选手工单和评分样表具体见下表

COMPETITOR REPORT SHEET选手报告单

电动汽车技术

| 故障现象描述 |  | 配分 | 扣分 | 判罚依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可能的故障原因 |  |  |  |  |
|  | ※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚 |  |  |  |
|  | 代号以及测量结果 |  |  |  |
|  | ※电路图上指出最小故障线路范围或故障部件 |  |  |  |
| 故障点和故障类 |  |  |  |  |
| 型确认（同时需 |  |  |  |  |
| 要在维修手册上 |  |  |  |  |
| 指出故障位置） |  |  |  |  |

# 电动汽车技术项目评分表

| 选手姓名 |  |  | 选手班级 |  | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车型 |  |  | 比赛时间 | 30 分钟 | 实际用时 |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分点 |  | 说 明 |  | 配分 | 得分 |
| C1 | 健康与安全 （20 分） | 作业准备 |  | □未检查设置隔离栏 □未设置安全警示牌 □未检查灭火器压力值（水基、干粉） □未安装车辆挡块 □未安装车外三件套或安装位置不正确的 □操作中翼子板布、格栅布自行脱落的 □车内四件套（方向盘、座椅、脚垫、换挡杆）少铺或未铺或撕裂的 □未完全落下驾驶员侧车窗的 |  | 4 |  |
|  |  | 人物安全 |  | □未检查绝缘手套，测量高压部分线路未佩戴绝缘手套，裁判制止并重新佩戴 □未检查防电池电解液酸碱性手套外观损伤，触碰电池包部分未佩戴防电池电解液酸碱性手套 □未检查护目镜外观损伤，测量高压部分线路未佩戴护目镜 □未检查安全帽外观损伤，车辆底部作业未佩戴安全帽 □未检查确认电子手刹和档位的 □上高压电时向裁判报告 |  | 3 |  |
|  |  | 设备使用 |  | □未选择正确的绝缘测试仪（本项如果错 误，绝缘测试均不得分） |  | 2 |  |

表1 评分细则（样题）

|  |  |  | □初次使用未正确进行万用表检查（本项 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 如果错误，高压端测试均不得分） |  |  |
|  |  |  | □未正确连接仪器、仪表和测试设备到车辆 |  |  |
|  |  |  | 的，主要包括万用表和示波器检测探针的连接 |  |  |
|  |  |  | （特别是禁止黑色表笔连接到电源正极） |  |  |
|  |  |  | □未正确操作车辆到测试条件而直接进 |  |  |
|  |  |  | 行测试的，主要包括对车辆的操作是否能 |  |  |
|  |  |  | 正确服务于测试目的 |  |  |
|  |  |  | □断开各模块插头时，未先关闭点火开 |  |  |
|  |  |  | 关，再断开蓄电池负极，并对蓄电池负极 |  |  |
|  |  |  | 进行防护；断开高压插头没有验电。 |  |  |
|  |  | 操作规范 | □完成所有任务后，按规定力矩紧固蓄电 池极桩 | 1.5 |  |
|  |  |  | □测试完成后未恢复车辆的，主要包括拆 |  |  |
|  |  |  | 卸下的部件未正确安装的、点火等其它开 |  |  |
|  |  |  | 关未正确复位的 |  |  |
|  |  |  | □操作过程中，对测试设备和车辆可能构 |  |  |
|  |  |  | 成损坏而被裁判制止的 |  |  |
|  |  | 安全操作 | □未规范操作造成车辆保险丝烧掉 □故障点错误判断累积达到 3 次 | 8 |  |
|  |  |  | 否决项：选手损坏车辆或设备，取消比赛 |  |  |
|  |  |  | 资格 |  |  |
|  |  |  | □仪器、工具、零件跌落或摆放凌乱的 |  |  |
|  |  |  | □每次测试完成后，测试设备未合理归位 |  |  |
|  |  | 5S 规范 | 的，主要包括设备和工具随手放在车辆或 地面等不合适的位置、设备使用完成后未 | 1.5 |  |
|  |  |  | 关闭电源 |  |  |
|  |  |  | □未恢复工位到原标准工位布置状态的 |  |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  | 低压供电 | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故 障原因 | 6 |  |
|  | 和车身电 | 诊断：IG1（IR02）继电器插座线路 |  |  |  |
| C2 | 气设备不 正常 | 86 至 IP23/15 线路之间断路（以下 具体故障点和类型结合比赛车型以 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间 | 4 |  |
|  | （32 分) | 及维修资料进行验证确定） |  |  |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后线路连 接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 4 |  |

|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故 障原因 | 6 |  |
|  |  | 诊断：IP22a/3 至 IF01下游插座之间线路断路 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间 | 4 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后线路连接情况 | □由裁判恢复电阻过大线路 | 4 |  |
| C3 | 高压供电不正常 （24 分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故 障原因 | 4 |  |
|  |  | 诊断：主继电器（ER05）触点不 闭合 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出元件的损坏部位 | 3 |  |
|  |  | 维修：正确测量并更换 ER05 | □对更换的 ER05 进行正确测量、展示 | 3 |  |
|  |  | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故 障原因 | 4 |  |
|  |  | 诊断：EF19 下游插座至 CA66/50 线路断路 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图上指出故障区间 | 3 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后线路连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 3 |  |
| C4 | 车辆无法正常行驶 （12 分） | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故 障原因 | 4 |  |
|  |  | 诊 断 ： CA67/86-CA44b/4 与 CA67/96-CA44b/1 线路对调 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图中指出故障区间 | 3 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后线路连 接情况 | □由裁判恢复对调的线路 | 3 |  |
| C5 | 车辆无法充电 （12 分) | 故障现象描述 | □在选手报告单上正确记录故障现象 | 2 |  |
|  |  | 故障原因分析 | □在选手报告单上正确分析出可能的故 障原因 | 4 |  |
|  |  | 诊断：BV10/55～中间铰接点线 路断路 | □在选手报告单上正确记录 □在电路图上指出故障区间 | 3 |  |
|  |  | 维修：测量并展示修复后的线路 连接情况 | □由裁判恢复断路的线路 | 3 |  |
| 合 计 |  |  |  | 100 |  |

- 报名时间及要求

2023年11月6日—11月10日，以班级为单位将报名表递交到实训室，报名表联系人：    老师：潘军

- 奖项设置

本次竞赛设个人一等奖、二等奖、三等奖、鼓励奖等四个奖项。每个等级的获奖人数和奖励内容见下表：

| 序号 | 奖项 | 人数 | 奖金 | 素质分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一等奖 | 2 | 另定 | 7 |
| 2 | 二等奖 | 4 | 另定 | 6 |
| 3 | 三等奖 | 6 | 另定 | 5 |
| 4 | 鼓励奖 | —— | 另定 | 4 |

凡参与比赛的选手均加素质分2分，具体以学校素质分章程为准。

附件1

纯电动汽车技术技能竞赛报名表

| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

请各班以班级为单位，填好表格发潘军老师：

联系方式：潘军老师： 短号：